### ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

TRƯỜNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

*********

# BÁO CÁO PROJECT

# THỰC HÀNH KIẾN TRÚC MÁY TÍNH

Giáo viên hướng dẫn: ThS. Lê Bá Vui

Mã lớp: 139363 – Kỳ 2022.2

Nhóm: 5

Sinh viên thực hiện: Nguyễn Văn Cường (20215006)

Bùi Anh Đức (20210195)

Hà Nội, ngày 07 tháng 07 năm 2023

Contents

I.	Project 1 (Người thực hiện: Nguyễn Văn Cường – 20215006)	3

1.	Đề bài: Curiosity Marsbot	3

2.	Phân tích cách thực hiện:	4

a)	Mô tả	4

b)	Lưu đồ thuật toán	4

3.	Ý nghĩa các hàm trong mã nguồn:	5

a)	CheckControlCode	5

b)	isEqualString	6

c)	pushErrorMess	6

d)	printControlCode	6

e)	removeControlCode	6

f)	copyLastCode	6

g)	GO và STOP	6

h)	goRight và goLeft	6

i)	ROTATE	6

j)	TRACK và UNTRACK	7

k)	goBack	7

l)	storePath	7

m)	Các thao tác trong phần xử lí interrupt (địa chỉ cố định 0x80000180)	7

4.	Mã nguồn: nằm trong file n01_g05_NguyenVanCuong.asm	8

5.	Mô phỏng:	28

II.	Project 7 (Người thực hiện: Bùi Anh Đức – 20210195)	29

1.	Đề bài: Chương trình kiểm tra cú pháp lệnh MIPS	29

2.	Phân tích cách thực hiện:	30

a)	Mô tả	30

b)	Lưu đồ thuật toán	30

3.	Ý nghĩa các hàm trong mã nguồn:	31

a)	Split_opcode:	31

b)	Check_opcode:	32

c)	Check_Register_and_Number	32

d)	Kết thúc	32

4.	Mã nguồn: nằm trong file n07_g05_BuiAnhDuc.asm	32

5.	Mô phỏng:	62

- Project 1 (Người thực hiện: Nguyễn Văn Cường – 20215006)

- Đề bài: Curiosity Marsbot

- Xe tự hành Curiosity Marsbot chạy trên sao Hỏa, được vận hành từ xa bởi các lập trình viên trên Trái Đất.

- Bằng cách gửi đi các mã điều khiển từ một bàn phím ma trận, lập trình viên điều khiển quá trình di chuyển của Marbot như sau:

| Mã điều khiển | Ý nghĩa |
| --- | --- |
| 1b4 | Marbot bắt đầu chuyển động |
| c68 | Marbot đứng im |
| 444 | Rẽ trái 90 độ so với phương chuyển động gần đây và giữ hướng mới |
| 666 | Rẽ phải 90 độ so với phương chuyển động gần đây và giữ hướng mới |
| dad | Bắt đầu để lại vết trên đường |
| cbc | Chấm dứt để lại vết trên đường |
| 999 | Tự động quay trở lại theo lộ trình ngược lại. Không vẽ vết, không nhận mã khác cho tới khi kết thúc lộ trình ngược. Mô tả: Marsbot được lập trình để nhớ lại toàn bộ lịch sử các mã điều khiển và khoảng thời gian giữa các lần đổi mã. Vì vậy, nó có thể đảo ngược lại lộ trình để quay về điểm xuất |

- Sau khi nhận mã điều khiển, Curioisity Marsbot sẽ không xử lý ngay, mà phải đợi lệnh kích hoạt mã từ bàn phím Keyboard & Display MMIO Simulator. Có 2 lệnh như vậy:

| Kích hoạt mã | Ý nghĩa |
| --- | --- |
| Phím Enter | Kết thúc nhập mã và yêu cầu Marsbot thực thi |
| Phím Del | Xóa toàn bộ mã điều khiển đang nhập dở dang |
| Phím Space | Lặp lại lệnh đã thực hiện trước đó |

- Hãy lập trình để Marsbot có thể hoạt động như đã mô tả.

- Đồng thời bổ sung thêm tính năng: mỗi khi gửi một mã điều khiển cho Marsbot, hiển thị mã đó lên màn hình console để người xem có thể giám sát lộ trình của xe.

- Phân tích cách thực hiện:

- Mô tả

- Bước 1: Mỗi khi người dùng nhập 1 kí tự từ Digital Lab Sim sẽ lưu kí tự được nhập vào bộ nhớ (inputControlCode và latestCode).

- Bước 2: Kiểm tra liên tục xem kí tự Enter có được nhập ở Keyboard & Display MMIO Simulator hay không. Nếu người dùng nhập Del, chuyển tới bước 5. Nếu người dùng nhập Enter, chuyển tới bước 4. Nếu người dùng nhập Space, chuyển tới bước 3.

- Bước 3: Sao chép latestCode vào inputControlCode. Chuyển tới bước 4.

- Bước 4: Kiểm tra xem đoạn code điều khiển có hợp lệ không (gồm 3 kí tự), nếu không sẽ thông báo code lỗi và sang bước 5. Nếu hợp lệ thì chuyển sang bước 6.

- Bước 5: Xóa toàn bộ mã điều khiển đang nhập. Quay trở lại bước 1.

- Bước 6: Marsbot thực hiện các yêu cầu theo lệnh. Lưu lại đường đi (nếu cần).

- Bước 7: In ra console code điều khiển đã nhập, đồng thời xóa luôn mã điều khiển. Quay trở lại bước 1.

- Lưu đồ thuật toán

- Ý nghĩa các hàm trong mã nguồn:

- CheckControlCode

Ý nghĩa: Kiểm tra inputControlString có trùng với các Control Code hay không:

- Bước 1: Kiểm tra lengthControlCode, nếu bằng 3, chuyển tới bước 2. Ngược lại, hiển thị lỗi “Wrong Control Code”.

- Bước 2: Kiểm tra nội dung inputControlCode có trùng với các Control Code (địa chỉ lưu trong thanh ghi $s3) hay không bằng hàm isEqualString. Nếu có, thực thi các hàm điều khiển Marsbot tương ứng. Ngược lại, thông báo lỗi.

- isEqualString

Ý nghĩa: so sánh 2 xâu

Lần lượt so sánh các kí tự trong 2 xâu này. Nếu 2 xâu bằng nhau thì gán thanh ghi $t0 giá trị là 1, ngược lại là 0.

- pushErrorMess

Ý nghĩa: hiện thông báo dialog khi người dùng nhập code điều khiển không đúng.

Sử dụng các hàm syscall 4, 55.

- printControlCode

Ý nghĩa: mỗi khi gửi một mã điều khiển cho Marsbot, hiển thị mã đó lên màn hình console để người xem có thể giám sát lộ trình của xe.

- removeControlCode

Ý nghĩa: xóa inputControlString

Sử dụng vòng lặp, lần lượt gán các kí tự từ 0 tới lengthControlCode (độ dài của xâu hiện tại) bằng ‘\0’.

Sau đó update lengthControlCode = 0

- copyLastCode

Copy các ký tự của latestCode vào trong InputControlCode. Được gọi khi ấn phím Space để lặp lại lệnh đã thực hiện trước đó

- GO và STOP

Ý nghĩa: điều khiển Marsbot bắt đầu chuyển động (GO) hoặc dừng lại (STOP).

Load 1 vào địa chỉ MOVING (0xffff8050) nếu muốn Marsbot chuyển động và load 0 nếu muốn Marsbot dừng lại.

- goRight và goLeft

Ý nghĩa: điều khiển Marsbot quay và di chuyển sang phải (với hàm goRight) hoặc trái (goLeft) một góc 90 độ.

Đầu vào: biến nowHeading

Muốn di chuyển sang phải 90 độ so với hướng hiện tại ta chỉ cần tăng biến nowHeading thêm 90 dộ, đối với bên trái là giảm đi 90 độ. Sau đó gọi hàm ROTATE để thực hiện thay đổi.

- ROTATE

Ý nghĩa: quay Marsbot theo hướng được lưu trong nowHeading

Đầu vào: biến nowHeading

Load biến nowHeading và lưu giá trị vào địa chỉ HEADING (0xffff8010) để Marsbot chuyển hướng.

- TRACK và UNTRACK

Ý nghĩa: điều khiển Marsbot bắt đầu để lại vết (TRACK) hoặc kết thúc để lại vết (UNTRACK)

Load 1 vào địa chỉ LEAVETRACK (0xffff8020) nếu muốn để lại vết và load 0 nếu muốn kết thúc vết.

- goBack

Ý nghĩa: điều khiển Marsbot đi ngược lại theo lộ trình nó đã đi và không để lại vết

Đầu vào: mảng path lưu thông tin đường đi, biến lengthPath lưu kích cỡ của mảng history theo byte.

Mảng path: lưu thông tin về cạnh đường đi. Mỗi cạnh gồm 3 số nguyên: tọa độ x và y và hướng đi z. Do đó mỗi thông tin đường đi sẽ chiếm 12 byte (3 words x 4 byte). Do đó lengthPath sẽ có giá trị là bội của 12.

Mỗi khi muốn quay ngược lại và đi về điểm đầu tiên của 1 cạnh trên đường đi, ta sẽ đảo ngược hướng đã thực hiện (bằng cách tăng thêm 180 độ) và di chuyển đến khi nào gặp điểm có tọa độ đã lưu thì kết thúc việc đi ngược trên cạnh đó, tiếp tục trên cạnh khác. Dừng lại khi Marbot quay lại vị trí xuất phát.

- storePath

Ý nghĩa: Lưu lại thông tin về đường đi của Marsbot vào mảng path.

Đầu vào: biến nowHeading, lengthPath, WHEREX, WHEREY.

Mảng path lưu thông tin về đường đi hay đúng hơn là thông tin về các cạnh của đường đi của Marsbot. Mỗi một cạnh gồm 3 thông tin: tọa độ x (WHEREX) và y (WHEREY) của điểm đầu tiên, z (nowHeading) là hướng đi của cạnh đó.

- Các thao tác trong phần xử lí interrupt (địa chỉ cố định 0x80000180)

Lần lượt quét các hàng của Digital Lab Sim để xem phím nào được bấm bằng cách so sánh với các giá trị được lưu trong Key value. Tiếp đó dựa vào mã được trả về ghi kí tự tương ứng vào bộ nhớ.

Sau khi kết thúc chương trình ngắt, sử dụng lệnh eret để quay trở lại chương trình chính. Lệnh eret sẽ gán nội dung thanh ghi PC bằng giá trị trong thanh ghi $14 (epc).

Vì thanh ghi PC vẫn chứa địa chỉ của lệnh mà ngắt xảy ra, tức là lệnh đã thực hiện xong, chứ không chứa địa chỉ của lệnh kế tiếp. Bởi vậy cần lập trình để tăng địa chỉ chứa trong thanh ghi epc.

- Mã nguồn: nằm trong file n01_g05_NguyenVanCuong.asm

.eqv IN_ADRESS_HEXA_KEYBOARD 0xFFFF0012

.eqv OUT_ADRESS_HEXA_KEYBOARD 0xFFFF0014

.eqv KEY_CODE 0xFFFF0004 	# ASCII code from keyboard, 1 byte

.eqv KEY_READY 0xFFFF0000 	# =1 if has a new keycode ?

# Auto clear after lw

#-------------------------------------------------------------------------------

# Marsbot

.eqv HEADING 0xffff8010 # Integer: An angle between 0 and 359

# 0 : North (up)

# 90: East (right)

# 180: South (down)

# 270: West (left)

.eqv MOVING 0xffff8050 # Boolean: whether or not to move

.eqv LEAVETRACK 0xffff8020 # Boolean (0 or non-0):

# whether or not to leave a track

.eqv WHEREX 0xffff8030 # Integer: Current x-location of MarsBot

.eqv WHEREY 0xffff8040 # Integer: Current y-location of MarsBot

#===============================================================================

#===============================================================================

.data

# Key value

.eqv KEY_0 0x11

.eqv KEY_1 0x21

.eqv KEY_2 0x41

.eqv KEY_3 0x81

.eqv KEY_4 0x12

.eqv KEY_5 0x22

.eqv KEY_6 0x42

.eqv KEY_7 0x82

.eqv KEY_8 0x14

.eqv KEY_9 0x24

.eqv KEY_a 0x44

.eqv KEY_b 0x84

.eqv KEY_c 0x18

.eqv KEY_d 0x28

.eqv KEY_e 0x48

.eqv KEY_f 0x88

#-------------------------------------------------------------------------------

#Control code

MOVE_CODE: .asciiz "1b4"

STOP_CODE: .asciiz "c68"

GO_LEFT_CODE: .asciiz "444"

GO_RIGHT_CODE: .asciiz "666"

TRACK_CODE: .asciiz "dad"

UNTRACK_CODE: .asciiz "cbc"

GO_BACK_CODE: .asciiz "999"

WRONG_CODE: .asciiz "Wrong control code!"

#-------------------------------------------------------------------------------

inputControlCode: .space 50    #input

lengthControlCode: .word 0

latestCode: .space 50

nowHeading: .word 0

#---------------------------------------------------------

# duong di cua marsbot duoc luu tru vao mang path

# moi 1 canh duoc luu tru duoi dang 1 structure

# 1 structure co dang {x, y, z}

# trong do: 	x, y la toa do diem dau tien cua canh

#		z la huong cua canh do

# mac dinh:	structure dau tien se la {0,0,0}

# do dai duong di ngay 	khi bat dau la 12 bytes (3x 4byte)

#---------------------------------------------------------

path: .space 600

lengthPath: .word 12		#bytes

#===============================================================================

#===============================================================================

.text

main:

li $k0, KEY_CODE

li $k1, KEY_READY

#---------------------------------------------------------

# Enable the interruption of Keyboard matrix 4x4 of Digital Lab Sim

#---------------------------------------------------------

li $t1, IN_ADRESS_HEXA_KEYBOARD

li $t3, 0x80 # bit 7 = 1 to enable

sb $t3, 0($t1)

#---------------------------------------------------------

loop:		nop

WaitForKey:	lw $t5, 0($k1)			#$t5 = [$k1] = KEY_READY

beq $t5, $zero, WaitForKey	#if $t5 == 0 then Polling

nop

beq $t5, $zero, WaitForKey

ReadKey:	lw $t6, 0($k0)			#$t6 = [$k0] = KEY_CODE

beq $t6, 127 , continue		#if $t6 == delete key then remove input

#127 is delete key in ascii

beq $t6, 32, copyLastCode	#if $t6 == space key then repeat the last action

bne $t6, '\n' , loop		#if $t6 != '\n' then Polling

nop

bne $t6, '\n' , loop

j CheckControlCode		#if $t6 = '\n'(enter) check Control Code

CheckControlCode:

la $s2, lengthControlCode

lw $s2, 0($s2)

#----------------

bne $s2, 3, pushErrorMess

la $s3, MOVE_CODE

jal isEqualString

beq $t0, 1, go

la $s3, STOP_CODE

jal isEqualString

beq $t0, 1, stop

la $s3, GO_LEFT_CODE

jal isEqualString

beq $t0, 1, goLeft

la $s3, GO_RIGHT_CODE

jal isEqualString

beq $t0, 1, goRight

la $s3, TRACK_CODE

jal isEqualString

beq $t0, 1, track

la $s3, UNTRACK_CODE

jal isEqualString

beq $t0, 1, untrack

la $s3, GO_BACK_CODE

jal isEqualString

beq $t0, 1, goBack

beq $t0, 0, pushErrorMess

printControlCode:

li $v0, 4

la $a0, inputControlCode

syscall

nop

li	$a0, '\n'

li	$v0, 11

syscall

nop

continue:

jal removeControlCode

nop

j loop

nop

j loop

# ===================================================================================

# -------------- procedure to copy the last code to re-execute -------------------

# ===================================================================================

copyLastCode:

# ----- store register -----

addi	$sp, $sp, 4

sw	$a0, 0($sp)

addi	$sp, $sp, 4

sw	$v0, 0($sp)

addi	$sp, $sp, 4

sw	$t1, 0($sp)

addi	$sp, $sp, 4

sw	$t2, 0($sp)

addi	$sp, $sp, 4

sw	$t3, 0($sp)

# ----- procedure -----

la	$t1, inputControlCode

la	$t2, latestCode

lb	$t3, 0($t2)	# $t3 = code[0]

sb	$t3, 0($t1)	# code[0] = lastcode[0]

lb	$t3, 1($t2)	# $t3 = code[1]

sb	$t3, 1($t1)	# code[1] = lastcode[1]

lb	$t3, 2($t2)	# $t3 = code[2]

sb	$t3, 2($t1)	# code[2] = lastcode[2]

la	$t1, lengthControlCode

li	$t3, 3

sw	$t3, 0($t1)		# length = $t3 = 3

# ----- restore register -----

lw	$t3, 0($sp)

addi	$sp, $sp, -4

lw	$t2, 0($sp)

addi	$sp, $sp, -4

lw	$t1, 0($sp)

addi	$sp, $sp, -4

lw	$v0, 0($sp)

addi	$sp, $sp, -4

lw	$a0, 0($sp)

addi	$sp, $sp, -4

nop

j	CheckControlCode

#-----------------------------------------------------------

# storePath procedure, store path of marsbot to path variable

# param[in] 	nowHeading variable

#		lengthPath variable

#-----------------------------------------------------------

storePath:

#backup

addi $sp,$sp,4

sw $t1, 0($sp)

addi $sp,$sp,4

sw $t2, 0($sp)

addi $sp,$sp,4

sw $t3, 0($sp)

addi $sp,$sp,4

sw $t4, 0($sp)

addi $sp,$sp,4

sw $s1, 0($sp)

addi $sp,$sp,4

sw $s2, 0($sp)

addi $sp,$sp,4

sw $s3, 0($sp)

addi $sp,$sp,4

sw $s4, 0($sp)

#processing

li $t1, WHEREX

lw $s1, 0($t1)		#s1 = x

li $t2, WHEREY

lw $s2, 0($t2)		#s2 = y

la $s4, nowHeading

lw $s4, 0($s4)		#s4 = now heading

la $t3, lengthPath

lw $s3, 0($t3)		#$s3 = lengthPath (dv: byte)

la $t4, path

add $t4, $t4, $s3	#position to store

sw $s1, 0($t4)		#store x

sw $s2, 4($t4)		#store y

sw $s4, 8($t4)		#store heading

addi $s3, $s3, 12	#update lengthPath

#12 = 3 (word) x 4 (bytes)

sw $s3, 0($t3)

#restore

lw $s4, 0($sp)

addi $sp,$sp,-4

lw $s3, 0($sp)

addi $sp,$sp,-4

lw $s2, 0($sp)

addi $sp,$sp,-4

lw $s1, 0($sp)

addi $sp,$sp,-4

lw $t4, 0($sp)

addi $sp,$sp,-4

lw $t3, 0($sp)

addi $sp,$sp,-4

lw $t2, 0($sp)

addi $sp,$sp,-4

lw $t1, 0($sp)

addi $sp,$sp,-4

jr $ra

nop

jr $ra

#-----------------------------------------------------------

# goBack procedure, control marsbot go back

# param[in] 	path array, lengthPath array

#-----------------------------------------------------------

goBack:	li $v0, 4

la $a0, inputControlCode

syscall

nop

jal UNTRACK

la $s7, path

la $s5, lengthPath

lw $s5, 0($s5)

add $s7, $s7, $s5	#vi tri hien tai

begin:	addi $s5, $s5, -12 	#lui lai 1 structure

addi $s7, $s7, -12	#vi tri cua thong tin ve canh cuoi cung

lw $s6, 8($s7)		#huong cua canh cuoi cung

addi $s6, $s6, 180	#nguoc lai huong cua canh cuoi cung

la $t8, nowHeading	#nowHeading = S6

sw $s6, 0($t8)		#nowHeading = s6

jal ROTATE

go_to_first_point_of_edge:

lw $t9, 0($s7)		#toa do x cua diem dau tien cua canh

li $t8, WHEREX		#toa do x hien tai

lw $t8, 0($t8)

bne $t8, $t9, go_to_first_point_of_edge

lw $t9, 4($s7)		#toa do y cua diem dau tien cua canh

li $t8, WHEREY		#toa do y hien tai

lw $t8, 0($t8)

bne $t8, $t9, go_to_first_point_of_edge

#Kiem tra xem Marbot da di ve diem dau cua canh hay chua

beq $s5, 0, finish	#kiem tra xem marbot da o vi tri ban dau chua

#nop

#beq $s5, 0, finish

j begin

#nop

#j goBack

finish:	jal STOP

la $t8, nowHeading

add $s6, $zero, $zero

sw $s6, 0($t8)		#update nowHeading = 0

la $t8, lengthPath

sw $s5, 0($t8)		#update lengthPath = 0

jal ROTATE

j continue

#-----------------------------------------------------------

# track procedure, control marsbot to track and print control code

# param[in] none

#-----------------------------------------------------------

track: 	jal TRACK

j printControlCode

#-----------------------------------------------------------

# untrack procedure, control marsbot to untrack and print control code

# param[in] none

#-----------------------------------------------------------

untrack: jal UNTRACK

j printControlCode

#-----------------------------------------------------------

# go procedure, control marsbot to go and print control code

# param[in] none

#-----------------------------------------------------------

go: 	jal GO

j printControlCode

#-----------------------------------------------------------

# stop procedure, control marsbot to stop and print control code

# param[in] none

#-----------------------------------------------------------

stop: 	jal STOP

j printControlCode

#-----------------------------------------------------------

# goRight procedure, control marsbot to go left and print control code

# param[in] none

#-----------------------------------------------------------

goRight:la $s5, nowHeading

lw $s6, 0($s5)	#$s6 is heading at now

addi $s6, $s6, 90 #increase heading by 90*

sw $s6, 0($s5) # update nowHeading

jal storePath

jal ROTATE

j printControlCode

#-----------------------------------------------------------

# goLeft procedure, control marsbot to go left and print control code

# param[in] none

#-----------------------------------------------------------

goLeft:	la $s5, nowHeading

lw $s6, 0($s5)	#$s6 is heading at now

addi $s6, $s6, -90 #increase heading by 90*

sw $s6, 0($s5) # update nowHeading

jal storePath

jal ROTATE

j printControlCode

#-----------------------------------------------------------

# removeControlCode procedure, to remove inputControlCode string

#				inputControlCode = ""

# param[in] none

#-----------------------------------------------------------

removeControlCode:

#backup

addi $sp,$sp,4

sw $t1, 0($sp)

addi $sp,$sp,4

sw $t2, 0($sp)

addi $sp,$sp,4

sw $s1, 0($sp)

addi $sp,$sp,4

sw $t3, 0($sp)

addi $sp,$sp,4

sw $s2, 0($sp)

#processing

la $s2, lengthControlCode

lw $t3, 0($s2)					#$t3 = lengthControlCode

addi $t1, $zero, -1				#$t1 = -1 = i

addi $t2, $zero, 0				#$t2 = '\0'

la $s1, inputControlCode

addi $s1, $s1, -1

for_loop_to_remove:

addi $t1, $t1, 1			#i++

add $s1, $s1, 1				#$s1 = inputControlCode + i

sb $t2, 0($s1)				#inputControlCode[i] = '\0'

bne $t1, $t3, for_loop_to_remove	#if $t1 <=3 continue loop

nop

bne $t1, $t3, for_loop_to_remove

add $t3, $zero, $zero

sw $t3, 0($s2)					#lengthControlCode = 0

#restore

lw $s2, 0($sp)

addi $sp,$sp,-4

lw $t3, 0($sp)

addi $sp,$sp,-4

lw $s1, 0($sp)

addi $sp,$sp,-4

lw $t2, 0($sp)

addi $sp,$sp,-4

lw $t1, 0($sp)

addi $sp,$sp,-4

jr $ra

nop

jr $ra

#-----------------------------------------------------------

# isEqualString procedure, to check inputControlCode string

#				is equal with string s (store in $s3 )

#				Length of two string is the same

# param[in] $s3, store address of a string

# param[out] $t0, 1 if equal, 0 is not equal

#-----------------------------------------------------------

isEqualString:

#backup

addi $sp,$sp,4

sw $t1, 0($sp)

addi $sp,$sp,4

sw $s1, 0($sp)

addi $sp,$sp,4

sw $t2, 0($sp)

addi $sp,$sp,4

sw $t3, 0($sp)

#processing

addi $t1, $zero, -1				#$t1 = -1 = i

add $t0, $zero, $zero

la $s1, inputControlCode			#$s1 = inputControlCode

for_loop_to_check_equal:

addi $t1, $t1, 1			#i++

add $t2, $s1, $t1			#$t2 = inputControlCode + i

lb $t2, 0($t2)				#$t2 = inputControlCode[i]

add $t3, $s3, $t1			#$t3 = s + i

lb $t3, 0($t3)				#$t3 = s[i]

bne $t2, $t3, isNotEqual		#if $t2 != $t3 -> not equal

bne $t1, 2, for_loop_to_check_equal	#if $t1 <=2 continue loop

nop

bne $t1, 2, for_loop_to_check_equal

isEqual:

#restore

lw $t3, 0($sp)

addi $sp,$sp,-4

lw $t2, 0($sp)

addi $sp,$sp,-4

lw $s1, 0($sp)

addi $sp,$sp,-4

lw $t1, 0($sp)

addi $sp,$sp,-4

add $t0, $zero, 1				#update $t0

jr $ra

nop

jr $ra

isNotEqual:

#restore

lw $t3, 0($sp)

addi $sp,$sp,-4

lw $t2, 0($sp)

addi $sp,$sp,-4

lw $s1, 0($sp)

addi $sp,$sp,-4

lw $t1, 0($sp)

addi $sp,$sp,-4

add $t0, $zero, $zero				#update $t0

jr $ra

nop

jr $ra

#-----------------------------------------------------------

# pushErrorMess procedure, to announce the inputed control code is wrong

# param[in] none

#-----------------------------------------------------------

pushErrorMess: li $v0, 4

la $a0, inputControlCode

syscall

nop

li $v0, 55

la $a0, WRONG_CODE

syscall

nop

nop

j continue

nop

j continue

#-----------------------------------------------------------

# GO procedure, to start running

# param[in] none

#-----------------------------------------------------------

GO: 	#backup

addi $sp,$sp,4

sw $at,0($sp)

addi $sp,$sp,4

sw $k0,0($sp)

#processing

li $at, MOVING 		# change MOVING port

addi $k0, $zero,1 	#to logic 1,

sb $k0, 0($at) 		# to start running

#restore

lw $k0, 0($sp)

addi $sp,$sp,-4

lw $at, 0($sp)

addi $sp,$sp,-4

jr $ra

nop

jr $ra

#-----------------------------------------------------------

# STOP procedure, to stop running

# param[in] none

#-----------------------------------------------------------

STOP: 	#backup

addi $sp,$sp,4

sw $at,0($sp)

#processing

li $at, MOVING 		# change MOVING port to 0

sb $zero, 0($at) 	# to stop

#restore

lw $at, 0($sp)

addi $sp,$sp,-4

jr $ra

nop

jr $ra

#-----------------------------------------------------------

# TRACK procedure, to start drawing line

# param[in] none

#-----------------------------------------------------------

TRACK: 	#backup

addi $sp,$sp,4

sw $at,0($sp)

addi $sp,$sp,4

sw $k0,0($sp)

#processing

li $at, LEAVETRACK 	# change LEAVETRACK port

addi $k0, $zero,1 	# to logic 1,

sb $k0, 0($at) 		# to start tracking

#restore

lw $k0, 0($sp)

addi $sp,$sp,-4

lw $at, 0($sp)

addi $sp,$sp,-4

jr $ra

nop

jr $ra

#-----------------------------------------------------------

# UNTRACK procedure, to stop drawing line

# param[in] none

#-----------------------------------------------------------

UNTRACK:#backup

addi $sp,$sp,4

sw $at,0($sp)

#processing

li $at, LEAVETRACK 	# change LEAVETRACK port to 0

sb $zero, 0($at) 	# to stop drawing tail

#restore

lw $at, 0($sp)

addi $sp,$sp,-4

jr $ra

nop

jr $ra

#-----------------------------------------------------------

# ROTATE_RIGHT procedure, to control robot to rotate

# param[in] nowHeading variable, store heading at present

#-----------------------------------------------------------

ROTATE:

#backup

addi $sp,$sp,4

sw $t1,0($sp)

addi $sp,$sp,4

sw $t2,0($sp)

addi $sp,$sp,4

sw $t3,0($sp)

#processing

li $t1, HEADING 	# change HEADING port

la $t2, nowHeading

lw $t3, 0($t2)		#$t3 is heading at now

sw $t3, 0($t1) 		# to rotate robot

#restore

lw $t3, 0($sp)

addi $sp,$sp,-4

lw $t2, 0($sp)

addi $sp,$sp,-4

lw $t1, 0($sp)

addi $sp,$sp,-4

jr $ra

nop

jr $ra

#===============================================================================

# GENERAL INTERRUPT SERVED ROUTINE for all interrupts

#~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

.ktext 0x80000180

#-------------------------------------------------------

# SAVE the current REG FILE to stack

#-------------------------------------------------------

backup:

addi $sp,$sp,4

sw $ra,0($sp)

addi $sp,$sp,4

sw $t1,0($sp)

addi $sp,$sp,4

sw $t2,0($sp)

addi $sp,$sp,4

sw $t3,0($sp)

addi $sp,$sp,4

sw $a0,0($sp)

addi $sp,$sp,4

sw $at,0($sp)

addi $sp,$sp,4

sw $s0,0($sp)

addi $sp,$sp,4

sw $s1,0($sp)

addi $sp,$sp,4

sw $s2,0($sp)

addi $sp,$sp,4

sw $t4,0($sp)

addi $sp,$sp,4

sw $s3,0($sp)

#--------------------------------------------------------

# Processing

#--------------------------------------------------------

get_cod:

li $t1, IN_ADRESS_HEXA_KEYBOARD

li $t2, OUT_ADRESS_HEXA_KEYBOARD

scan_row1:

li $t3, 0x81

sb $t3, 0($t1)

lbu $a0, 0($t2)

bnez $a0, get_code_in_char

scan_row2:

li $t3, 0x82

sb $t3, 0($t1)

lbu $a0, 0($t2)

bnez $a0, get_code_in_char

scan_row3:

li $t3, 0x84

sb $t3, 0($t1)

lbu $a0, 0($t2)

bnez $a0, get_code_in_char

scan_row4:

li $t3, 0x88

sb $t3, 0($t1)

lbu $a0, 0($t2)

bnez $a0, get_code_in_char

get_code_in_char:

beq $a0, KEY_0, case_0

beq $a0, KEY_1, case_1

beq $a0, KEY_2, case_2

beq $a0, KEY_3, case_3

beq $a0, KEY_4, case_4

beq $a0, KEY_5, case_5

beq $a0, KEY_6, case_6

beq $a0, KEY_7, case_7

beq $a0, KEY_8, case_8

beq $a0, KEY_9, case_9

beq $a0, KEY_a, case_a

beq $a0, KEY_b, case_b

beq $a0, KEY_c, case_c

beq $a0, KEY_d, case_d

beq $a0, KEY_e, case_e

beq $a0, KEY_f, case_f

#$s0 store code in char type

case_0:	li $s0, '0'

j store_code

case_1:	li $s0, '1'

j store_code

case_2:	li $s0, '2'

j store_code

case_3:	li $s0, '3'

j store_code

case_4:	li $s0, '4'

j store_code

case_5:	li $s0, '5'

j store_code

case_6:	li $s0, '6'

j store_code

case_7:	li $s0, '7'

j store_code

case_8:	li $s0, '8'

j store_code

case_9:	li $s0, '9'

j store_code

case_a:	li $s0, 'a'

j store_code

case_b:	li $s0, 'b'

j store_code

case_c:	li $s0, 'c'

j store_code

case_d:	li $s0, 'd'

j store_code

case_e:	li $s0,	'e'

j store_code

case_f:	li $s0, 'f'

j store_code

store_code:

la $s1, inputControlCode

la $s2, lengthControlCode

la $s7, latestCode

lw $s3, 0($s2)				#$s3 = strlen(inputControlCode)

addi $t4, $t4, -1 			#$t4 = i

for_loop_to_store_code:

addi $t4, $t4, 1

bne $t4, $s3, for_loop_to_store_code

add $s1, $s1, $t4		#$s1 = inputControlCode + i

add $s7,$s7,$t4			#$s7 = latestCode + i

sb  $s0, 0($s1)			#inputControlCode[i] = $s0

sb  $s0, 0($s7)			#lastestCode[i]= $s0

addi $s3, $s3, 1

sw $s3, 0($s2)			#update length of input control code

#--------------------------------------------------------

# Evaluate the return address of main routine

# epc <= epc + 4

#--------------------------------------------------------

next_pc:

mfc0 $at, $14 # $at <= Coproc0.$14 = Coproc0.epc

addi $at, $at, 4 # $at = $at + 4 (next instruction)

mtc0 $at, $14 # Coproc0.$14 = Coproc0.epc <= $at

#--------------------------------------------------------

# RESTORE the REG FILE from STACK

#--------------------------------------------------------

restore:

lw $s3, 0($sp)

addi $sp,$sp,-4

lw $t4, 0($sp)

addi $sp,$sp,-4

lw $s2, 0($sp)

addi $sp,$sp,-4

lw $s1, 0($sp)

addi $sp,$sp,-4

lw $s0, 0($sp)

addi $sp,$sp,-4

lw $at, 0($sp)

addi $sp,$sp,-4

lw $a0, 0($sp)

addi $sp,$sp,-4

lw $t3, 0($sp)

addi $sp,$sp,-4

lw $t2, 0($sp)

addi $sp,$sp,-4

lw $t1, 0($sp)

addi $sp,$sp,-4

lw $ra, 0($sp)

addi $sp,$sp,-4

return: eret # Return from exception

- Mô phỏng:

Hình 1. Điều khiển Marsbot bằng các câu lệnh và in các câu lệnh ra console

Hình 2. In ra dialog thông báo control code nhập vào bị lỗi

Hình 3. Marsbot đi ngược lại trở về vị trí ban đầu

- Project 7 (Người thực hiện: Bùi Anh Đức – 20210195)

- Đề bài: Chương trình kiểm tra cú pháp lệnh MIPS

Trình biên dịch của bộxử lý MIPS sẽ tiến hành kiểm tra cú pháp các lệnh hợp ngữ trong mã nguồn, xem có phù hợp về cú pháp hay không, rồi mới tiến hành dịch các lệnh ra mã máy. Hãy viết một chương trình kiểm tra cú pháp của 1 lệnh hợp ngữ MIPS bất kì (không làm với giả lệnh) như sau:

- Nhập vào từ bàn phím một dòng lệnh hợp ngữ. Ví dụ: beq s1,31,t4

- Kiểm tra xem mã opcode có đúng hay không? Trong ví dụ trên, opcode là beq là hợp lệ thì hiện thị thông báo “opcode: beq, hợp lệ”

- Kiểm tra xem tên các toán hạng phía sau có hợp lệ hay không? Trong ví dụ trên, toán hạng s1 là hợp lệ, 31 là không hợp lệ, t4 thì khỏi phải kiểm tra nữa vì toán hạng trước đã bị sai rồi.

- Phân tích cách thực hiện:

- Mô tả

- B1: Người dùng nhập một câu lệnh.

- B2: Tách câu lệnh ra để lấy opcode của câu lệnh này.

- B3: Kiểm tra opcode này có đúng không. Nếu đúng thì kiểm tra xem nó là loại opcode nào. Nếu sai thì in thông báo câu lệnh không chính xác ra màn hình.

- B4: Tách câu lệnh ra để lấy được thanh ghi thứ nhất và thanh ghi thứ 2/imm/label.

- B5: Kiểm tra thanh ghi đầu tiên có đúng không. Nếu đúng thì chuyển đến Bước 6, còn nếu sai thì in thông báo câu lệnh không chính xác ra màn hình.

- B6: Kiểm tra thanh ghi thứ 2/imm/label có đúng không. Nếu đúng thì in thông báo câu lệnh chính xác, còn nếu sai thì in thông báo câu lệnh không chính xác ra màn hình.

- B7: Kiểm tra xem người dùng có muốn tiếp tục kiểm tra hay không. Nếu có thì quay lại Bước 1, còn nếu không thì kết thúc chương trình.

- Lưu đồ thuật toán

- Ý nghĩa các hàm trong mã nguồn:

- Split_opcode:

Ý nghĩa: chia một chuỗi (lệnh nhập vào) thành các chuỗi nhỏ (opcode, các thanh ghi, …)

- Bước 1: khởi tạo các biến và thanh ghi

- Bước 2: Vòng lặp Loop1 lấy các ký tự từ chuỗi ban đầu (lệnh nhập vào) và kiểm tra xem nếu nó là NULL thì kết thúc vòng lặp, nếu nó là space thì bỏ qua và kiểm tra ký tự tiếp theo, còn nếu không thì tiếp tục chạy

- Bước 3: Vòng lặp Loop2 cũng tương tự như Loop 1 nhưng nó tiếp tục từ vị trí kết thúc Loop1 và kết thúc khi gặp newline.

- Check_opcode:

Ý nghĩa: kiểm tra xem câu lệnh đầu vào có thuộc loại câu lệnh nào không (quy ước có các loại câu lệnh như: R, R1, R2, I, I1, J, J1, L, L1 và câu lệnh đặc biệt)

Lần lượt kiểm tra đầu vào có trùng với các opcode đúng không. Nếu có thì câu lệnh đầu vào thuộc loại đó, còn nếu không thì câu lệnh sai.

- Check_Register_and_Number

Ý nghĩa: kiểm tra câu lệnh đầu vào có đúng cú pháp hay không

Nếu đã check_opcode và câu lệnh đầu vào thuộc loại nào, ta jump đến đoạn check của loại câu lệnh tương ứng, sau đó check các thanh ghi và imm/label sau đó. Nếu tất cả đều đúng thì câu lệnh đầu vào là đúng cú pháp, còn nếu không thì câu lệnh sai.

- Kết thúc

Ý nghĩa: In thông báo ứng với các trường hợp và hỏi xem người dùng có muốn kiểm tra câu lệnh tiếp theo hay không. Nếu có thì reset các thanh ghi và quay lại đầu chương trình, nếu không thì kết thúc chương trình.

- Mã nguồn: nằm trong file n07_g05_BuiAnhDuc.asm

.data

Message1: .asciiz "Nhap dong lenh can check: "

Message2: .asciiz "Opcode: "

Message3: .asciiz ", hop le!"

Message4: .asciiz " khong hop le!"

Message5: .asciiz " \nCau lenh dung!\n-------------------\n"

Message6: .asciiz " \nCau lenh sai!\n-------------------\n"

Message7: .asciiz " \n"

Message8: .asciiz "Thanh ghi "

Message9: .asciiz "So "

Message10: .asciiz "Nhan "

Message11: .asciiz "Ban muon kiem tra tiep khong?"

Message12: .asciiz "\nLenh can kiem tra: "

string: .space 100

#Luu cac opcode can check vao mang

Opcode_R_Check: .asciiz "/add/sub/addu/subu/and/or/slt/sltu/nor/srav/srlv/movn/movz/mul/ "

Opcode_R_Check_1: .asciiz "/beq/bne/ "

Opcode_R_Check_2: .asciiz "/div/divu/mfc0/mult/multu/clo/clz/move/negu/not/madd/maddu/msub/msubu/ "

Opcode_I_Check: .asciiz "/addi/addiu/andi/ori/slti/sltiu/sll/srl/sra/ "

Opcode_I_Check_1: .asciiz "/li/lui/ "

Opcode_J_Check: .asciiz "/j/jal/ "

Opcode_J_Check_1: .asciiz "/jr/mfhi/mthi/mflo/mtlo/ "

Opcode_L_Check: .asciiz "/lb/lbu/lhu/ll/lw/sb/sc/sh/sw/lwc1/ldc1/swc1/sdc1/ "

Opcode_L_Check_1: .asciiz "/la/ "

Special_command: .asciiz "/syscall/nop/ "

Register_Check: .asciiz "/$zero/$at/$v0/$v1/$a0/$a1/$a2/$a3/$t0/$t1/$t2/$t3/$t4/$t5/$t6/$t7/$s0/$s1/$s2/$s3/$s4/$s5/$s6/$s7/$t8/$t9/$k0/$k1/$gp/$sp/$sp/$fp/$ra/$0/$1/$2/$3/$4/$5/$6/$7/$8/$9/$10/$11/$12/$13/$14/$15/$16/$17/$18/$19/$20/$21/$22/$23/$24/$25/$26/$27/$28/$29/$30/$31/ "

chain_check: .word 	#Chua xau ki tu ðang xet

.text

start:

la	$s2, chain_check #Dia chi chua chain_check

li	$s6, 32		#s6=space

li	$s7, 47		#s7 = '/'

#Nhap dong lenh can check

li 	$v0, 54

la 	$a0, Message1

la 	$a1, string

la 	$a2, 100

syscall

la 	$s1, string

#----------------------------------------------------

#main

jal	Print_Input

jal 	Split_opcode

jal	Check_opcode

beq	$s4, $zero, False_opcode	#Opcode false

addi	$t0, $zero, 5			#Syscall, nop->Right code

beq	$s4, $t0, Right_code

addi	$t5, $zero, 1

beq	$s4, $t5, R_Check_Register_and_Number

addi	$t5, $zero, 2

beq	$s4, $t5, R_1_Check_Register_and_Number

addi	$t5, $zero, 3

beq	$s4, $t5, I_Check_Register_and_Number

addi	$t5, $zero, 4

beq	$s4, $t5, J_Check_Register_and_Number

addi	$t5, $zero, 6

beq	$s4, $t5, R_2_Check_Register_and_Number

addi	$t5, $zero, 7

beq	$s4, $t5, I_1_Check_Register_and_Number

addi	$t5, $zero, 8

beq	$s4, $t5, J_1_Check_Register_and_Number

addi	$t5, $zero, 9

beq	$s4, $t5, L_Check_Register_and_Number

addi	$t5, $zero, 10

beq	$s4, $t5, L_1_Check_Register_and_Number

j	End_main

#----------------------------------------------------

#Tach ma opcode

Split_opcode:

li	$s5, 0		#Vi tri load ban dau cua lenh nap vao

li	$s0, 0		#Vi tri phan tu cuoi cua mang chain_check

li	$t1, 0	#i=0

Loop1:

add	$a2, $s1, $t1	#a2 = Dia chi cua ky tu dang load

add	$a3, $s2, $s0	#a3 = Dia chi dang nap vao hang doi

lb	$t0, 0($a2)

beq	$t0, $zero, EndLoop	#Gap null => ket thuc vong lap 1

beq	$t0, $s6, Loop1_them

sb	$t0, 0($a3) 		#Nap ky tu vao hang doi

addi	$s0, $s0, 1		#Dich chuyen vi tri cuoi cua hang doi sang phai

addi	$t1, $t1, 1

addi	$s5, $s5, 1

Loop2:

add	$a2, $s1, $t1	#a2 = Dia chi cua ky tu dang load

add	$a3, $s2, $s0	#a3 = Dia chi dang nap vao hang doi

lb	$t0, 0($a2)

beq	$t0, $zero, EndLoop	#Gap null => ket thuc vong lap 1

beq	$t0, $s6, EndLoop	#Gap space => ket thuc vong lap 1

li	$t5, 10			#t5=newline

beq	$t0, $t5, EndLoop	#Gap newline => ket thuc vong lap 1

sb	$t0, 0($a3) 		#Nap ky tu vao hang doi

addi	$s0, $s0, 1		#Dich chuyen vi tri cuoi cua hang doi sang phai

addi	$t1, $t1, 1

addi	$s5, $s5, 1

j	Loop2

EndLoop:

#Chen ky tu NULL cho hang doi

sb	$zero, 0($a3)

#add	$s5, $s0, $zero		#Luu vi tri ki tu dang doc vao s5

addi	$s0, $s0, -1

jr	$ra

#----------------------------------------------------

#Tach ma thanh ghi va so

Split_Register_and_Number:

li	$s0, 0		#Vi tri phan tu cuoi cua mang chain_check

add	$t1, $s5, $zero	#i=vi tri dang doc trong cau lenh=s5

Loop1_Split:

add	$a2, $s1, $t1	#a2 = Dia chi cua ky tu dang load

add	$a3, $s2, $s0	#a3 = Dia chi dang nap vao hang doi

lb	$t0, 0($a2)	#t0 = Ky tu dang Load

add	$t9, $zero, $t0	#t9 = Ky tu cuoi cung duoc load

beq	$t0, $zero, EndLoop_Split#Check_Reg_and_Num	#Gap null => ket thuc vong lap 1

beq	$t0, $s6, Loop1_Split_them	#Gap Space -> Chay qua Space

li	$t5, 44		#t5=44~'dau phay,'

beq	$t0, $t5, False_code

sb	$t0, 0($a3) 		#Nap ky tu vao hang doi

addi	$s0, $s0, 1		#Dich chuyen vi tri cuoi cua hang doi sang phai

addi	$t1, $t1, 1

Loop2_Split:

add	$a2, $s1, $t1	#a2 = Dia chi cua ky tu dang load

add	$a3, $s2, $s0	#a3 = Dia chi dang nap vao hang doi

lb	$t0, 0($a2)

add	$t9, $zero, $t0	#t9 = Ky tu cuoi cung duoc load

beq	$t0, $zero, EndLoop_Split#Check_Reg_and_Num	#Gap null => ket thuc vong lap 1

beq	$t0, $s6, Loop3_Split	#Gap space => Chay qua Space

li	$t5, 10			#t5=newline

beq	$t0, $t5, EndLoop_Split	#Check_Reg_and_Num	#Gap newline => ket thuc vong lap 1

li	$t5, 44			#t5=44~'dau phay,'

beq	$t0, $t5, EndLoop_Split	#Gap dau phay => ket thuc vong lap 1

sb	$t0, 0($a3) 		#Nap ky tu vao hang doi

addi	$s0, $s0, 1		#Dich chuyen vi tri cuoi cua hang doi sang phai

addi	$t1, $t1, 1

j	Loop2_Split

Loop3_Split:

add	$a2, $s1, $t1	#a2 = Dia chi cua ky tu dang load

add	$a3, $s2, $s0	#a3 = Dia chi dang nap vao hang doi

lb	$t0, 0($a2)	#t0 = Ky tu dang Load

add	$t9, $zero, $t0	#t9 = Ky tu cuoi cung duoc load

beq	$t0, $zero, EndLoop_Split#Check_Reg_and_Num	#Gap null => ket thuc vong lap 1

beq	$t0, $s6, Loop3_Split_them	#Gap Space -> Chay qua Space

li	$t5, 44		#t5=44~'dau phay,'

beq	$t0, $t5, EndLoop_Split

li	$t5, 10		#t5=10~'New line'

beq	$t0, $t5, EndLoop_Split

j	False_code

EndLoop_Split:

#Chen ky tu NULL cho hang doi

sb	$zero, 0($a3)

addi	$s5, $t1, 1	#Luu vi tri ki tu dang doc vao s5

addi	$s0, $s0, -1

jr	$ra

#----------------------------------------------------

#Tach Sign ExtImm

Split_Sign_ExtImm:

li	$s0, 0		#Vi tri phan tu cuoi cua mang chain_check

add	$t1, $s5, $zero	#i=vi tri dang doc trong cau lenh=s5

Loop1_Sign:

add	$a2, $s1, $t1	#a2 = Dia chi cua ky tu dang load

add	$a3, $s2, $s0	#a3 = Dia chi dang nap vao hang doi

lb	$t0, 0($a2)	#t0 = Ky tu dang Load

add	$t9, $zero, $t0	#t9 = Ky tu cuoi cung duoc load

beq	$t0, $zero, EndLoop_Sign_them_2#Check_Reg_and_Num	#Gap null => ket thuc vong lap 1

li	$t5, 10		#t5=10~'New line'

beq	$t0, $t5, EndLoop_Sign_them_2

beq	$t0, $s6, Loop1_Sign_them	#Gap Space -> Chay qua Space

li	$t5, 44		#t5=44~'dau phay,'

beq	$t0, $t5, False_code

sb	$t0, 0($a3) 		#Nap ky tu vao hang doi

li	$t5, 40			#Thay dau ( thi ket thuc

beq	$t0, $t5, EndLoop_Sign_them

li	$t5, 41			#Thay dau ) thi ket thuc

beq	$t0, $t5, EndLoop_Sign_them_3

addi	$s0, $s0, 1		#Dich chuyen vi tri cuoi cua hang doi sang phai

addi	$t1, $t1, 1

Loop2_Sign:

add	$a2, $s1, $t1	#a2 = Dia chi cua ky tu dang load

add	$a3, $s2, $s0	#a3 = Dia chi dang nap vao hang doi

lb	$t0, 0($a2)

add	$t9, $zero, $t0	#t9 = Ky tu cuoi cung duoc load

beq	$t0, $zero, EndLoop_Sign_them_2#Check_Reg_and_Num	#Gap null => ket thuc vong lap 1

li	$t5, 10		#t5=10~'New line'

beq	$t0, $t5, EndLoop_Sign_them_2

beq	$t0, $s6, EndLoop_Sign	#Gap space => Chay qua Space

li	$t5, 10			#t5=newline

beq	$t0, $t5, EndLoop_Sign	#Check_Reg_and_Num	#Gap newline => ket thuc vong lap 1

li	$t5, 44			#t5=44~'dau phay,'

beq	$t0, $t5, EndLoop_Sign	#Gap dau phay => ket thuc vong lap 1

li	$t5, 40			#Thay dau ( thi ket thuc

beq	$t0, $t5, EndLoop_Sign_them_1

li	$t5, 41			#Thay dau ) thi ket thuc

beq	$t0, $t5, EndLoop_Sign_them_1

sb	$t0, 0($a3) 		#Nap ky tu vao hang doi

addi	$s0, $s0, 1		#Dich chuyen vi tri cuoi cua hang doi sang phai

addi	$t1, $t1, 1

j	Loop2_Sign

EndLoop_Sign:

#Chen ky tu NULL cho hang doi

sb	$zero, 0($a3)

addi	$s5, $t1, 0

addi	$s0, $s0, -1

jr	$ra

#----------------------------------------------------

#Check Opcode

Check_opcode:

li	$s4, 0	#s4 bieu thi cho khuon dang lenh: Saiopcode: 0, R: 1, R_1: 2, I: 3, J: 4, Dac biet: 5

#Check_R

la	$s3, Opcode_R_Check

li	$t1, 0	#i=0

Loop1_R:

add	$a3, $s3, $t1	#load byte cua opcode mau

lb	$t3, 0($a3)

addi	$t1, $t1, 1

bne	$t3, $s7, Loop1_R

li	$t0, 0		#So ki tu cua opcode mau

Loop2_R:

add	$a3, $s3, $t1	#load byte cua opcode mau

lb	$t3, 0($a3)

add	$a2, $s2, $t0	#Load byte cua opcode can check

lb	$t2, 0($a2)

beq	$t3, $s7, Check_R

beq	$t3, $s6, End_Loop_R

bne	$t2, $t3, Loop1_R_them	#Kiem tra xem opcode check va opcode mau co giong nhau khong

beq	$t2, $t3, Loop2_R_them

End_Loop_R:

#Check_R_2

la	$s3, Opcode_R_Check_2

li	$t1, 0	#i=0

Loop1_R_2:

add	$a3, $s3, $t1	#load byte cua opcode mau

lb	$t3, 0($a3)

addi	$t1, $t1, 1

bne	$t3, $s7, Loop1_R_2

li	$t0, 0		#So ki tu cua opcode mau

Loop2_R_2:

add	$a3, $s3, $t1	#load byte cua opcode mau

lb	$t3, 0($a3)

add	$a2, $s2, $t0	#Load byte cua opcode can check

lb	$t2, 0($a2)

beq	$t3, $s7, Check_R_2

beq	$t3, $s6, End_Loop_R_2

bne	$t2, $t3, Loop1_R_2_them	#Kiem tra xem opcode check va opcode mau co giong nhau khong

beq	$t2, $t3, Loop2_R_2_them

End_Loop_R_2:

#Check_I

la	$s3, Opcode_I_Check

li	$t1, 0	#i=0

Loop1_I:

add	$a3, $s3, $t1	#load byte cua opcode mau

lb	$t3, 0($a3)

addi	$t1, $t1, 1

bne	$t3, $s7, Loop1_I

li	$t0, 0		#So ki tu cua opcode mau

Loop2_I:

add	$a3, $s3, $t1	#load byte cua opcode mau

lb	$t3, 0($a3)

add	$a2, $s2, $t0	#Load byte cua opcode can check

lb	$t2, 0($a2)

beq	$t3, $s7, Check_I

beq	$t3, $s6, End_Loop_I

bne	$t2, $t3, Loop1_I_them	#Kiem tra xem opcode check va opcode mau co giong nhau khong

beq	$t2, $t3, Loop2_I_them

End_Loop_I:

#Check_I_1

la	$s3, Opcode_I_Check_1

li	$t1, 0	#i=0

Loop1_I_1:

add	$a3, $s3, $t1	#load byte cua opcode mau

lb	$t3, 0($a3)

addi	$t1, $t1, 1

bne	$t3, $s7, Loop1_I_1

li	$t0, 0		#So ki tu cua opcode mau

Loop2_I_1:

add	$a3, $s3, $t1	#load byte cua opcode mau

lb	$t3, 0($a3)

add	$a2, $s2, $t0	#Load byte cua opcode can check

lb	$t2, 0($a2)

beq	$t3, $s7, Check_I_1

beq	$t3, $s6, End_Loop_I_1

bne	$t2, $t3, Loop1_I_1_them	#Kiem tra xem opcode check va opcode mau co giong nhau khong

beq	$t2, $t3, Loop2_I_1_them

End_Loop_I_1:

#Check_J

la	$s3, Opcode_J_Check

li	$t1, 0	#i=0

Loop1_J:

add	$a3, $s3, $t1	#load byte cua opcode mau

lb	$t3, 0($a3)

addi	$t1, $t1, 1

bne	$t3, $s7, Loop1_J

li	$t0, 0		#So ki tu cua opcode mau

Loop2_J:

add	$a3, $s3, $t1	#load byte cua opcode mau

lb	$t3, 0($a3)

add	$a2, $s2, $t0	#Load byte cua opcode can check

lb	$t2, 0($a2)

beq	$t3, $s7, Check_J

beq	$t3, $s6, End_Loop_J

bne	$t2, $t3, Loop1_J_them	#Kiem tra xem opcode check va opcode mau co giong nhau khong

beq	$t2, $t3, Loop2_J_them

End_Loop_J:

#Check_J_1

la	$s3, Opcode_J_Check_1

li	$t1, 0	#i=0

Loop1_J_1:

add	$a3, $s3, $t1	#load byte cua opcode mau

lb	$t3, 0($a3)

addi	$t1, $t1, 1

bne	$t3, $s7, Loop1_J_1

li	$t0, 0		#So ki tu cua opcode mau

Loop2_J_1:

add	$a3, $s3, $t1	#load byte cua opcode mau

lb	$t3, 0($a3)

add	$a2, $s2, $t0	#Load byte cua opcode can check

lb	$t2, 0($a2)

beq	$t3, $s7, Check_J_1

beq	$t3, $s6, End_Loop_J_1

bne	$t2, $t3, Loop1_J_1_them	#Kiem tra xem opcode check va opcode mau co giong nhau khong

beq	$t2, $t3, Loop2_J_1_them

End_Loop_J_1:

#Check Special Command

la	$s3, Special_command

li	$t1, 0	#i=0

Loop1_Sc:

add	$a3, $s3, $t1	#load byte cua opcode mau

lb	$t3, 0($a3)

addi	$t1, $t1, 1

bne	$t3, $s7, Loop1_Sc

li	$t0, 0		#So ki tu cua opcode mau

Loop2_Sc:

add	$a3, $s3, $t1	#load byte cua opcode mau

lb	$t3, 0($a3)

add	$a2, $s2, $t0	#Load byte cua opcode can check

lb	$t2, 0($a2)

beq	$t3, $s7, Check_Sc

beq	$t3, $s6, End_Loop_Sc

bne	$t2, $t3, Loop1_Sc_them	#Kiem tra xem opcode check va opcode mau co giong nhau khong

beq	$t2, $t3, Loop2_Sc_them

End_Loop_Sc:

#Check_L

la	$s3, Opcode_L_Check

li	$t1, 0	#i=0

Loop1_L:

add	$a3, $s3, $t1	#load byte cua opcode mau

lb	$t3, 0($a3)

addi	$t1, $t1, 1

bne	$t3, $s7, Loop1_L

li	$t0, 0		#So ki tu cua opcode mau

Loop2_L:

add	$a3, $s3, $t1	#load byte cua opcode mau

lb	$t3, 0($a3)

add	$a2, $s2, $t0	#Load byte cua opcode can check

lb	$t2, 0($a2)

beq	$t3, $s7, Check_L

beq	$t3, $s6, End_Loop_L

bne	$t2, $t3, Loop1_L_them	#Kiem tra xem opcode check va opcode mau co giong nhau khong

beq	$t2, $t3, Loop2_L_them

End_Loop_L:

#Check_L_1

la	$s3, Opcode_L_Check_1

li	$t1, 0	#i=0

Loop1_L_1:

add	$a3, $s3, $t1	#load byte cua opcode mau

lb	$t3, 0($a3)

addi	$t1, $t1, 1

bne	$t3, $s7, Loop1_L_1

li	$t0, 0		#So ki tu cua opcode mau

Loop2_L_1:

add	$a3, $s3, $t1	#load byte cua opcode mau

lb	$t3, 0($a3)

add	$a2, $s2, $t0	#Load byte cua opcode can check

lb	$t2, 0($a2)

beq	$t3, $s7, Check_L_1

beq	$t3, $s6, End_Loop_L_1

bne	$t2, $t3, Loop1_L_1_them	#Kiem tra xem opcode check va opcode mau co giong nhau khong

beq	$t2, $t3, Loop2_L_1_them

End_Loop_L_1:

#Check_R_1

la	$s3, Opcode_R_Check_1

li	$t1, 0	#i=0

Loop1_R_1:

add	$a3, $s3, $t1	#load byte cua opcode mau

lb	$t3, 0($a3)

addi	$t1, $t1, 1

bne	$t3, $s7, Loop1_R_1

li	$t0, 0		#So ki tu cua opcode mau

Loop2_R_1:

add	$a3, $s3, $t1	#load byte cua opcode mau

lb	$t3, 0($a3)

add	$a2, $s2, $t0	#Load byte cua opcode can check

lb	$t2, 0($a2)

beq	$t3, $s7, Check_R_1

beq	$t3, $s6, End_Loop_R_1

bne	$t2, $t3, Loop1_R_1_them	#Kiem tra xem opcode check va opcode mau co giong nhau khong

beq	$t2, $t3, Loop2_R_1_them

End_Loop_R_1:

jr	$ra

#----------------------------------------------------

#Check cac thanh ghi va so

R_Check_Register_and_Number:

jal	Right_opcode

jal	Split_Register_and_Number

jal	Check_Register

#jal	Check_Number

jal	Split_Register_and_Number

jal	Check_Register

jal	Split_Register_and_Number

jal	Check_Register

addi	$t5, $zero, 10

beq	$t9, $t5, Right_code

addi	$t5, $zero, 0

beq	$t9, $t5, Right_code

j	False_code

R_1_Check_Register_and_Number:

jal	Right_opcode

jal	Split_Register_and_Number

jal	Check_Register

jal	Split_Register_and_Number

jal	Check_Register

jal	Split_Register_and_Number

addi	$t5, $zero, 10

beq	$t9, $t5, R_1_Check_Label

addi	$t5, $zero, 0

beq	$t9, $t5, R_1_Check_Label

j	False_code

R_1_Check_Label:

jal	Check_Label

R_2_Check_Register_and_Number:

jal	Right_opcode

jal	Split_Register_and_Number

jal	Check_Register

jal	Split_Register_and_Number

jal	Check_Register

addi	$t5, $zero, 10

beq	$t9, $t5, Right_code

addi	$t5, $zero, 0

beq	$t9, $t5, Right_code

j	False_code

I_Check_Register_and_Number:

jal	Right_opcode

jal	Split_Register_and_Number

jal	Check_Register

#jal	Check_Number

jal	Split_Register_and_Number

jal	Check_Register

jal	Split_Register_and_Number

jal	Check_Number

addi	$t5, $zero, 10

beq	$t9, $t5, Right_code

addi	$t5, $zero, 0

beq	$t9, $t5, Right_code

j	False_code

I_1_Check_Register_and_Number:

jal	Right_opcode

jal	Split_Register_and_Number

jal	Check_Register

#jal	Check_Number

jal	Split_Register_and_Number

jal	Check_Number

addi	$t5, $zero, 10

beq	$t9, $t5, Right_code

addi	$t5, $zero, 0

beq	$t9, $t5, Right_code

j	False_code

J_Check_Register_and_Number:

jal	Right_opcode

jal	Split_Register_and_Number

addi	$t5, $zero, 10

beq	$t9, $t5, J_Check_Label

addi	$t5, $zero, 0

beq	$t9, $t5, J_Check_Label

j	False_code

J_Check_Label:

jal	Check_Label

J_1_Check_Register_and_Number:

jal	Right_opcode

jal	Split_Register_and_Number

jal	Check_Register

addi	$t5, $zero, 10

beq	$t9, $t5, Right_code

addi	$t5, $zero, 0

beq	$t9, $t5, Right_code

j	False_code

L_Check_Register_and_Number:

jal	Right_opcode

jal	Split_Register_and_Number

jal	Check_Register

jal	Check_Sign_ExtImm

L_1_Check_Register_and_Number:

jal	Right_opcode

jal	Split_Register_and_Number

jal	Check_Register

jal	Split_Register_and_Number

addi	$t5, $zero, 10

beq	$t9, $t5, L_1_Check_Label

addi	$t5, $zero, 0

beq	$t9, $t5, L_1_Check_Label

j	False_code

L_1_Check_Label:

jal	Check_Label

#----------------------------------------------------

Loop1_them:

addi	$t1, $t1, 1

addi 	$s5, $s5, 1

j	Loop1

Loop1_Split_them:

addi	$t1, $t1, 1

j	Loop1_Split

Loop2_Split_them:

addi	$t1, $t1, 1

j	Loop2_Split

Loop3_Split_them:

addi	$t1, $t1, 1

j	Loop3_Split

Loop1_Sign_them:

addi	$s5, $s5, 1

addi	$t1, $t1, 1

j	Loop1_Sign

Loop2_Sign_them:

addi	$t1, $t1, 1

j	Loop2_Sign

EndLoop_Sign_them:

addi	$a3, $a3, 1

sb	$zero, 0($a3)

addi	$s5, $s5, 1

jr	$ra

#addi	$s0, $s0, -1

#addi	$t1, $t1, 1

#add	$a3, $s2, $s0		#Cap nhat moi dia chi dang load cua hang doi

#j	EndLoop_Sign

EndLoop_Sign_them_1:

add	$a3, $s2, $s0		#Cap nhat moi dia chi dang load cua hang doi

j	EndLoop_Sign

EndLoop_Sign_them_2:

add	$s0, $s0, 1

j	EndLoop_Sign

EndLoop_Sign_them_3:			#load cac ki tu sau dau ) de kiem tra dung sai

addi	$a2, $a2, 1

lb	$t9, 0($a2)

li	$t5, 0			#t5 = NULL

beq	$t9, $t5, Right_code

li	$t5, 10			#t5 = new line

beq	$t9, $t5, Right_code

li	$t5, 32			#t5 = space

beq	$t9, $t5, EndLoop_Sign_them_3

j	False_code

Loop_Number_them:

addi	$t1, $t1, 1

j	Loop_Number

Loop_Number_them_1:

addi	$t1, $t1, 1

j	Loop_Number_1

Check_Mark_them:

addi	$t1, $t1, 1

j	Check_Mark_done

#Check thanh ghi R

Check_R:

addi	$t0, $t0, -1

beq	$s0, $t0, R_True

j	Loop1_R

Loop1_R_them:

addi	$t1, $t1, 1

j	Loop1_R

Loop2_R_them:

addi	$t1, $t1, 1

addi	$t0, $t0, 1

j	Loop2_R

R_True:

li	$s4, 1

jr	$ra

#Check thanh ghi R_2

Check_R_2:

addi	$t0, $t0, -1

beq	$s0, $t0, R_2_True

j	Loop1_R_2

Loop1_R_2_them:

addi	$t1, $t1, 1

j	Loop1_R_2

Loop2_R_2_them:

addi	$t1, $t1, 1

addi	$t0, $t0, 1

j	Loop2_R_2

R_2_True:

li	$s4, 6

jr	$ra

#Check thanh ghi I

Check_I:

addi	$t0, $t0, -1

beq	$s0, $t0, I_True

j	Loop1_I

Loop1_I_them:

addi	$t1, $t1, 1

j	Loop1_I

Loop2_I_them:

addi	$t1, $t1, 1

addi	$t0, $t0, 1

j	Loop2_I

I_True:

li	$s4, 3

jr	$ra

#Check thanh ghi I_1

Check_I_1:

addi	$t0, $t0, -1

beq	$s0, $t0, I_1_True

j	Loop1_I_1

Loop1_I_1_them:

addi	$t1, $t1, 1

j	Loop1_I_1

Loop2_I_1_them:

addi	$t1, $t1, 1

addi	$t0, $t0, 1

j	Loop2_I_1

I_1_True:

li	$s4, 7

jr	$ra

#Check thanh ghi J

Check_J:

addi	$t0, $t0, -1

beq	$s0, $t0, J_True

j	Loop1_J

Loop1_J_them:

addi	$t1, $t1, 1

j	Loop1_J

Loop2_J_them:

addi	$t1, $t1, 1

addi	$t0, $t0, 1

j	Loop2_J

J_True:

li	$s4, 4

jr	$ra

#Check thanh ghi J_1

Check_J_1:

addi	$t0, $t0, -1

beq	$s0, $t0, J_1_True

j	Loop1_J_1

Loop1_J_1_them:

addi	$t1, $t1, 1

j	Loop1_J_1

Loop2_J_1_them:

addi	$t1, $t1, 1

addi	$t0, $t0, 1

j	Loop2_J_1

J_1_True:

li	$s4, 8

jr	$ra

#Check thanh ghi Sc - Special Command

Check_Sc:

addi	$t0, $t0, -1

beq	$s0, $t0, Sc_True

j	Loop1_Sc

Loop1_Sc_them:

addi	$t1, $t1, 1

j	Loop1_Sc

Loop2_Sc_them:

addi	$t1, $t1, 1

addi	$t0, $t0, 1

j	Loop2_Sc

Sc_True:

li	$s4, 5

jr	$ra

#Check thanh ghi R_1

Check_R_1:

addi	$t0, $t0, -1

beq	$s0, $t0, R_1_True

j	Loop1_R_1

Loop1_R_1_them:

addi	$t1, $t1, 1

j	Loop1_R_1

Loop2_R_1_them:

addi	$t1, $t1, 1

addi	$t0, $t0, 1

j	Loop2_R_1

R_1_True:

li	$s4, 2

jr	$ra

#Check thanh ghi L

Check_L:

addi	$t0, $t0, -1

beq	$s0, $t0, L_True

j	Loop1_L

Loop1_L_them:

addi	$t1, $t1, 1

j	Loop1_L

Loop2_L_them:

addi	$t1, $t1, 1

addi	$t0, $t0, 1

j	Loop2_L

L_True:

li	$s4, 9

jr	$ra

#Check thanh ghi L_1

Check_L_1:

addi	$t0, $t0, -1

beq	$s0, $t0, L_1_True

j	Loop1_L_1

Loop1_L_1_them:

addi	$t1, $t1, 1

j	Loop1_L_1

Loop2_L_1_them:

addi	$t1, $t1, 1

addi	$t0, $t0, 1

j	Loop2_L_1

L_1_True:

li	$s4, 10

jr	$ra

#----------------------------------------------------

#Check Register

Check_Register:

la	$s3, Register_Check

li	$t1, 0	#i=0

Loop1_Reg:

add	$a3, $s3, $t1	#load byte cua thanh ghi mau

lb	$t3, 0($a3)

addi	$t1, $t1, 1

bne	$t3, $s7, Loop1_Reg

li	$t0, 0		#So ki tu cua thanh ghi mau

Loop2_Reg:

add	$a3, $s3, $t1	#load byte cua thanh ghi mau

lb	$t3, 0($a3)

add	$a2, $s2, $t0	#Load byte cua thanh ghi can check

lb	$t2, 0($a2)

beq	$t3, $s7, Check_Reg

beq	$t3, $s6, False_code

bne	$t2, $t3, Loop1_Reg_them	#Kiem tra xem thanh ghi check va thanh ghi mau co giong nhau khong

beq	$t2, $t3, Loop2_Reg_them

End_Loop_Reg:

#----------------------------------------------------

Check_Reg:

addi	$t0, $t0, -1

beq	$s0, $t0, Reg_True

j	Loop1_Reg

Loop1_Reg_them:

addi	$t1, $t1, 1

j	Loop1_Reg

Loop2_Reg_them:

addi	$t1, $t1, 1

addi	$t0, $t0, 1

j	Loop2_Reg

Reg_True:

add 	$t8, $zero, $ra

jal	Right_Register

jr	$t8

#----------------------------------------------------

#Check Number

Check_Number:

li	$t1, 0		#i = 0

j	Check_Mark

Check_Mark_done:

add	$a2, $s2, $t1	#Kiem tra so dau tien

lb	$t2, 0($a2)

li	$t5, 10		#t5 = newline

beq	$t2, $t5, False_code

beq	$t2, $zero, False_code

li	$t5, 48		#t5 = zero

bne	$t2, $t5, Loop_Number_1

slti	$t4, $t2, 48

bne	$t4, $zero, False_code

slti	$t4, $t2, 58

beq	$t4, $zero, False_code

addi	$t1, $t1, 1	#Kiem tra so thu hai(co the la x trong so hexa)

add	$a2, $s2, $t1

lb	$t2, 0($a2)

beq	$t2, $zero, Right_Number

li	$t5, 120

beq	$t2, $t5, Loop_Number_them

li	$t5, 88

beq	$t2, $t5, Loop_Number_them

slti	$t4, $t2, 48

bne	$t4, $zero, False_code

slti	$t4, $t2, 58

beq	$t4, $zero, False_code

Loop_Number:

add	$a2, $s2, $t1

lb	$t2, 0($a2)

beq	$t2, $zero, Right_Number

li	$t5, 48

beq	$t2, $t5, Loop_Number_them

li	$t5, 49

beq	$t2, $t5, Loop_Number_them

li	$t5, 50

beq	$t2, $t5, Loop_Number_them

li	$t5, 51

beq	$t2, $t5, Loop_Number_them

li	$t5, 52

beq	$t2, $t5, Loop_Number_them

li	$t5, 53

beq	$t2, $t5, Loop_Number_them

li	$t5, 54

beq	$t2, $t5, Loop_Number_them

li	$t5, 55

beq	$t2, $t5, Loop_Number_them

li	$t5, 56

beq	$t2, $t5, Loop_Number_them

li	$t5, 57

beq	$t2, $t5, Loop_Number_them

li	$t5, 65

beq	$t2, $t5, Loop_Number_them

li	$t5, 66

beq	$t2, $t5, Loop_Number_them

li	$t5, 67

beq	$t2, $t5, Loop_Number_them

li	$t5, 68

beq	$t2, $t5, Loop_Number_them

li	$t5, 69

beq	$t2, $t5, Loop_Number_them

li	$t5, 70

beq	$t2, $t5, Loop_Number_them

li	$t5, 97

beq	$t2, $t5, Loop_Number_them

li	$t5, 98

beq	$t2, $t5, Loop_Number_them

li	$t5, 99

beq	$t2, $t5, Loop_Number_them

li	$t5, 100

beq	$t2, $t5, Loop_Number_them

li	$t5, 101

beq	$t2, $t5, Loop_Number_them

li	$t5, 102

beq	$t2, $t5, Loop_Number_them

j	False_code

Loop_Number_1:

add	$a2, $s2, $t1

lb	$t2, 0($a2)

beq	$t2, $zero, Right_Number

li	$t5, 48

beq	$t2, $t5, Loop_Number_them_1

li	$t5, 49

beq	$t2, $t5, Loop_Number_them_1

li	$t5, 50

beq	$t2, $t5, Loop_Number_them_1

li	$t5, 51

beq	$t2, $t5, Loop_Number_them_1

li	$t5, 52

beq	$t2, $t5, Loop_Number_them_1

li	$t5, 53

beq	$t2, $t5, Loop_Number_them_1

li	$t5, 54

beq	$t2, $t5, Loop_Number_them_1

li	$t5, 55

beq	$t2, $t5, Loop_Number_them_1

li	$t5, 56

beq	$t2, $t5, Loop_Number_them_1

li	$t5, 57

j	False_code

#----------------------------------------------------

Right_Number:

add	$t8, $zero, $ra

jal 	Print_Right_Number

jr	$t8

#----------------------------------------------------

Check_Mark:	#Ham kiem tra dau cua imm

add	$a2, $s2, $t1	#Kiem tra xem ki tu dau tien cua Imm co phai dau + hay - khong?

lb	$t2, 0($a2)

li	$t5, 43		#t5 =43 ~ '+'

beq	$t2, $t5, Check_Mark_them

li	$t5, 45		#t5 =45 ~ '-'

beq	$t2, $t5, Check_Mark_them

j	Check_Mark_done

#----------------------------------------------------

#Check Sign_ExtImm

Check_Sign_ExtImm:

add	$t8, $zero, $ra		#Luu dia chi tro ve chuong trinh vao -> t8

jal	Split_Sign_ExtImm

jal	Check_Number

jal	Split_Sign_ExtImm

jal	Check_Parentheses_1

jal	Split_Sign_ExtImm

jal	Check_Register

jal	Split_Sign_ExtImm

jal	Check_Parentheses_2

addi	$t5, $zero, 10

beq	$t9, $t5, Right_code

addi	$t5, $zero, 0

beq	$t9, $t5, Right_code

addi	$t5, $zero, 41		#t5 ~ ')'

beq	$t9, $t5, Right_code

j	False_code

#Check_Parentheses_1   Kiem tra dau (

Check_Parentheses_1:

li	$t1, 0	#i = 0

add	$a2, $s2, $t1

lb	$t2, 0($a2)

li	$t5, 40

bne	$t2, $t5, False_code

addi	$t1, $t1, 1

add	$a2, $s2, $t1

lb	$t2, 0($a2)

bne	$zero, $t2, False_code

jr	$ra

#Check_Parentheses_2   Kiem tra dau )

Check_Parentheses_2:

li	$t1, 0	#i = 0

add	$a2, $s2, $t1

lb	$t2, 0($a2)

li	$t5, 41

bne	$t2, $t5, False_code

addi	$t1, $t1, 1

add	$a2, $s2, $t1

lb	$t2, 0($a2)

bne	$zero, $t2, False_code

jr	$ra

#----------------------------------------------------

#Check Label

Check_Label:

li	$t1, 0		#i = 0

add	$a2, $s2, $t1

lb	$t2, 0($a2)	#lay ki tu tu hang doi

beq	$t2, $zero, False_code

li	$t5, 10		#t5 = 'New line'

beq	$t2, $t5, False_code

slti	$t4, $t2, 65

bne	$t4, $zero, False_code

li	$t5, 91

beq	$t2, $t5, False_code

li	$t5, 92

beq	$t2, $t5, False_code

li	$t5, 93

beq	$t2, $t5, False_code

li	$t5, 94

beq	$t2, $t5, False_code

li	$t5, 96

beq	$t2, $t5, False_code

slti	$t4, $t2, 123

beq	$t4, $zero, False_code

addi	$t1, $t1, 1

Loop_Label:

add	$a2, $s2, $t1

lb	$t2, 0($a2)

beq	$t2, $zero, True_Label

li	$t5, 10		#t5 = 'New line'

beq	$t2, $t5, True_Label

slti	$t4, $t2, 48

bne	$t4, $zero, False_code

li	$t5, 58

beq	$t2, $t5, False_code

li	$t5, 59

beq	$t2, $t5, False_code

li	$t5, 60

beq	$t2, $t5, False_code

li	$t5, 61

beq	$t2, $t5, False_code

li	$t5, 62

beq	$t2, $t5, False_code

li	$t5, 63

beq	$t2, $t5, False_code

li	$t5, 64

beq	$t2, $t5, False_code

li	$t5, 91

beq	$t2, $t5, False_code

li	$t5, 92

beq	$t2, $t5, False_code

li	$t5, 93

beq	$t2, $t5, False_code

li	$t5, 94

beq	$t2, $t5, False_code

li	$t5, 96

beq	$t2, $t5, False_code

slti	$t4, $t2, 123

beq	$t4, $zero, False_code

addi	$t1, $t1, 1

j	Loop_Label

#----------------------------------------------------

True_Label:

jal 	Print_Right_Label

j	Right_code

#----------------------------------------------------

#----------------------------------------------------

#Output

Print_Input:

#Print "Lenh can kiem tra"

li 	$v0, 4

la 	$a0, Message12

syscall

nop

#Print lenh nguoi dung da nhap

li 	$v0, 4

add	$a0, $zero,$s1

syscall

nop

jr	$ra

False_opcode:

#Print "Opcode"

li $v0, 4

la $a0, Message2

syscall

nop

#Print Opcode Input

li $v0, 4

add $a0, $zero, $s2

syscall

nop

#Print "Khong hop le!"

li $v0, 4

la $a0, Message4

syscall

nop

jal	False_code

j	End_main

Right_opcode:

#Print "Opcode"

li $v0, 4

la $a0, Message2

syscall

nop

#Print Opcode Input

li $v0, 4

add $a0, $zero, $s2

syscall

nop

#Print ", hop le!"

li $v0, 4

la $a0, Message3

syscall

nop

jr	$ra

Right_Register:

#Print "\n"

li $v0, 4

la $a0, Message7

syscall

nop

#Print "Thanh ghi"

li $v0, 4

la $a0, Message8

syscall

nop

#Print Register Input

li $v0, 4

add $a0, $zero, $s2

syscall

nop

#Print ", hop le!"

li $v0, 4

la $a0, Message3

syscall

nop

jr	$ra

Print_Right_Number:

#Print "\n"

li $v0, 4

la $a0, Message7

syscall

nop

#Print "So "

li $v0, 4

la $a0, Message9

syscall

nop

#Print so trong hang doi

li $v0, 4

add $a0, $zero, $s2

syscall

nop

#Print ", hop le!"

li $v0, 4

la $a0, Message3

syscall

nop

jr	$ra

Print_Right_Label:

#Print "\n"

li $v0, 4

la $a0, Message7

syscall

nop

#Print "So "

li $v0, 4

la $a0, Message10

syscall

nop

#Print label trong hang doi

li $v0, 4

add $a0, $zero, $s2

syscall

nop

#Print ", hop le!"

li $v0, 4

la $a0, Message3

syscall

nop

jr	$ra

Right_code:

#Print "Right code"

li $v0, 4

la $a0, Message5

syscall

nop

j	End_main

False_code:

#Print "False code"

li $v0, 4

la $a0, Message6

syscall

nop

j	End_main

End_main:

Run_Again:	li $v0, 50

la $a0, Message11

syscall

nop

beq $a0, $zero, clear

nop

j exit

nop

# clear: dua string chua lenh ve trang thai ban dau de thuc hien lai qua trinh

clear:		add	$s3, $zero, $s1

Loop_Null:

lb	$t3, 0($s3)

li 	$t5, 10

beq	$t3, $t5, Loop_Null_them

nop

sb	$zero, 0($s3)

addi 	$s3, $s3, 1

j	Loop_Null

Loop_Null_them:

sb	$zero, 0($s3)

j start

nop

exit:		li $v0, 10

syscall

- Mô phỏng:

Hình 1. Nhập câu lệnh

Hình 2. In kết quả và hỏi xem người dùng có kiểm tra tiếp không

Hình 3. Một vài trường hợp câu lệnh sai